设备一:台式冷冻离心机

参数要求: 1.最高转速至少15,000 rpm， 
2.最大相对离心力至少21,130 x g 
3.最大容量：24×1.5 / 2.0 mL 
4.噪音水平：<54 dB（A） 
5.周期时间：30 s 至 9:59 h, ∞ 
6.外形尺寸（宽X深X高）：290mm×480mm×260 mm 
7.温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置。 
8.无碳刷免维护电机；体积轻巧，静音操作； 
9.按键式和旋钮式，快速简便地设置速度和运转时间；满足不同的使用习惯。 
10.自动的盖子释放功能； 
11.根据需要设置rpm/rcf值并转换；

设备二:电热恒温水槽

参数要求: 1.电源电压:AC 220V50H 
2.消耗功率:1500W 
3.温度波动度:±0.5℃ 
4.控温精度:0.1℃ 
5.控温范围:RT+5～100℃ 
6.工作室尺寸（mm）:500×300×200 
7.外形尺寸（mm）:655×337×300 
8.一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作 
9.微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能，控温精确可靠 
10.带内置循环水泵的产品，在加装外循环接口后，可向外输出恒温水流 
11.超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外

设备三:涡旋振荡器

参数要求: 设计小巧，占地面积小 
整体尺寸（W×D×H）：154×210×83 mm 
兼具连续振荡和点振荡功能 
速度范围：0-3000 rpm 
内置安全控制，监测过载 
多种可选配件，适用于各种类型样品容器

设备四:小型台式高速离心机

参数要求: 1.最高转速：≥14,680 rpm 
2.最小 100 rpm,增幅100 rpm 
3.最大相对离心力：≥20,238 x g 
4.时间设置：0.5-599 分钟,可连续运转 
5.功率要求：≤220 W 
6.加速至最高转的时间：13 秒 
7.从最高转减速的时间：14 秒 
8.可方便快速参数设定的操作 
9.离心结束后，自动开盖 – 防止样本过热（自动开盖功能可被关闭） 
10.噪音：<51 dB(A) 
11.最大容量：24 x 1.5/2,0 mL 
12.尺寸(长X宽X高)： 23 mmX 24mm X 32mm

设备五:高速水平离心机

参数要求: 1、最高转速17850rpm，最大离心力30200xg 
2、水平离心容量8*50ml和8*15ml离心管，转速4500rpm 
3、选配密封防生物污染高速微量角转头18×5ml，最大转速14000rpm，最大离心力22351xg。 
4、控制系统：微处理器控制系统 
5、驱动系统：无碳刷直驱感应电机 
6、具有转头自动锁定装置，转头自动识别
7、具电子式不平衡检测系统，震动联系监测，带转头重量校正 
8、程序存储≥ 4个快捷程序 
9、具有瞬时离心功能 
10、离心时间设定：99小时59分钟 + 连续离心 
11、质量认证：UL,CE,IVD,生物安全认证 
12、配置： 
1）高速离心机 主机  1台 
2）水平转头及配套，离心容量≥8*50ml和8*15ml，离心转速≥4,500rpm ，离心机≥3260xg

设备六:医用冷藏箱

参数要求: 1、具有数字温度控制功能 
2、具有自动除霜功能 
3、工作容积≥1006 L 
4、规格尺寸(W*D*H)≥1200cm *800*2230cm 
5、可调式搁板≥12 
6、可锁定双层玻璃门，双外开门设计 
7、标配25毫米接入/输出端口 
8、可靠的温度均一性和气流稳定性 
9、温度范围从+1℃至+12℃（工厂预设温度为+4℃） 
10、内部风扇≥2，用于强制气流循环 
11、具有钥匙开关 
12、具有内部照明

设备七: 实验台、吊柜等相关配套设施

钢木结构。主材：1、钢管：40*60*1.2MM方钢，2、柜体板：15MM三基氢胺板3、台面：12.7MM实芯理化板，4、铰链：液压铰链/导轨：DTC三节静音导轨，5、门扳拉手：铝合金一字拉手。

| 边台 | 2900*750*850 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 边台 | 4410*750*850 | 1 |
| 边台 | 1800*750*850 | 1 |
| 边台 | 1000*750*850 | 1 |
| 边台 | 2000*750*850 | 1 |
| 边台 | 2500*700*850 | 1 |
| 转角柜 | 1000*1000*850 | 2 |
| 转角柜 | 1000*1000*850 | 3 |
| 中央台 | 3000*1500*850 | 1 |
| 样品柜 | 900*450*1800 | 2 |
| 实验椅 |  | 15 |

设备八: 相差倒置显微镜

参数要求: 1、显微镜主机：采用无限远色差校正光学设计，固定式科勒照明方式；

2、齐焦距离：45mm，镜筒长度：180mm；

3、放大倍率：目镜下观察40倍-400倍；

4、观察筒：45°Siedentopf可旋转镜筒带上下位置调节，瞳距可在48mm至75mm之间调节，镜筒可360旋转；

5、目镜：W10×/20Br.foc，所有目镜均经过防霉菌处理；

6、4孔物镜转盘设计；

7、提供平场消色差高性能相差物镜4个：

1）Plan-Achromat4×/0.1 Ph0 ；

2）Plan-Achromat10×/0.25 Ph1 ；

3）LD Plan-Achromat20×/0.3 Ph1；

4）LD Plan-Achromat40×/0.5 Ph1；

8、专业长工作距离0.4数值孔径聚光镜；

9、透射光照明器，6V 30W，可选长寿命LED照明；

10、右手操作的200mm×239mm载物台：

11、精确的粗细同步调焦系统。