福建医科大学附属口腔医院存储资源池扩容服务项目

一、调研材料要求：

1.报价及方案

2.公司的相关资质材料

3.承诺函（承诺所提供的材料真实有效否则一切后果自负）

4.用户名单（含采购时间、采购数量、型号等），附近一年的发票复印件或中标通知书。

5.请胶装密封一式6份。

备注：以上文件清单均需加盖公章

- 服务要求：

|  | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储资源池扩容服务 | 1、负责把医院现有C8000存储上的小牙片影像数据迁移到核心业务系统双活存储系统。 2、负责把医院PACS的影像历史数据迁移到核心业务系统双活存储系统。 3、负责重新划分FC SAN网络系统的Zone，确保FC Zone的安全性。 4、负责配置RAID，根据磁盘性能和空间合理分配RAID类型。 5、负责配置LUN的分配，根据在线存储、历史存储的性能合理划分LUN，映射主机连接。 6、提供1个unity DAE 15个3.5硬盘硬盘插槽扩展柜；15个6TB 7.2Krpm硬盘；硬盘接口类型：12GB sas;并根据业务高可用性的需要配置双活引擎容灾服务； 7、新增的90TB裸容量空间实现与HIS存储控制器连接，进行统一管理和控制。存储部分空间需挂载在医院现有存储虚拟化双活引擎下组建统一的虚拟存储资源池,提供的存储必须与现有的VPLEX兼容并能获得VPLEX原厂技术支持，配置50TB 双活容量。 8、根据业务系统需要配置虚拟资源调配，按照实际使用的存储容量分配存储空间，提高存储利用率。 9、在数据迁移过程针对二级应用应该提供针对CPU资源、内存资源、网络资源以及共享数据设备的使用率进行集中监控、了解每个服务器的的运行情况，(提供管理界面截图)。 10、在数据迁移应根据招标人要求在招标人相关部门的配合下对招标人要求的设备和业务系统进行备份，并根据招标人要求进行保存。投标人应该针对核心业务系统提供应急恢复演练方案（投标时需提供具体步骤和功能截图）。 11、项目实施和用户签订数据安全保密协议，保障数据安全；如涉及重要数据丢失，用户有进一步追偿损失的权利。 12、所提供的服务配套硬件产品提供一年原厂技术服务，提供400电话支持。 | 项 | 2 | 190000 | 380000 |
| 2 | 光纤交换机扩容服务 | 1、负责存储zone的划分和配置联调。 2、负责对新增的服务器端口连接和映射操作。 3、提供12端口激活服务包含配套的配件。 4、提供一年原厂技术服务，提供400电话支持。 | 项 | 1 | 40000 | 40000 |
| 合计：42万元整 |  |  |  |  |  |  |