| 器械柜参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 尺 寸（长、宽、高） | 数量 | 类 别 | 延 米 数 | 合计（米） |
| 1 | 5.02*0.4*0.85 | 1 | 矮 柜 | 5.02 | 16.14 |
| 2 | 5.02*0.45*0.85 | 1 |  | 5.02 |  |
| 3 | 1.2*0.45*0.8 | 3 |  | 3.6 |  |
| 4 | 2.5*0.51*0.86 | 1 |  | 2.5 |  |
| 5 | 0.9*0.4*1.7 | 3 | 高 柜 | 2.7 | 3.53 |
| 6 | 0.83*0.5*1.9 | 1 |  | 0.83 |  |
| 性能要求: 1.根据现场测量定制，结构设 计灵活多样。颜色和柜体组合可根据实际需求定制。柜体选用优质冷轧钢板，框架结构采用加强承重钢管（材料厚度≥1.0MM）,保证足够的承重强度， 2.整体喷涂，表面至少经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再静电喷涂优质环氧树脂粉末为防护层，防酸防碱耐腐蚀，且防护层附着力经落物撞击试验测试合格 3.整体采用电阻焊接工艺，没有外露焊点 4.选用优质环保台面，甲醛释放量mg/L＜0.1,放射性核素比活度＜0.1。边缘作弧形精磨处理整体厚度≥10mm,边缘弧形加厚处理。表面光滑无接缝，并对表面进行深度防护处理，工艺达到具备防渗透着色功能，方便表面清洁。耐高温，无裂痕；抗酸碱等化学腐蚀。 5.采用优质静音阻尼轨道，可自由开合5万次以上，承重大于25kg 6.采用优质阻尼铰链,柜门可自动闭合,开启角度＞100°. 7.符合QB/T 1951.2-2013《金属家具 质量检验及质量评定》 |  |  |  |  |  |