口腔医院排队叫号集成实施服务

为满足医院3号楼4楼等即将新开诊室、放射科、急诊科及仁德路门诊部2楼等科室的排队叫号需求具体要求如下：

一、提供43寸智能屏7台。要求如下：

1、屏幕尺寸:43英寸，屏幕分辨率:1920*1080，屏幕比例:16:9，

2、操作系统:基于安卓9.0深度优化的操作系统

CPU:1.5GHz四核Cortex A53 CPU，内部存储空间: 8GB

3、音频系统

扬声器类型: 扬声器数量:2个，输出功率:7W×2

4、端口参数

网口*1，USB*2，HDMI1.4(ARC)*1，音频输出：数字同轴，USB支持视频格式:

AVI、MPG、TS、MKV、MP4、FLV、MOV、RM、RMVB

USB支持音频格式: MP3

USB支持图片格式: JPEG/PNG

5、单屏尺寸（宽*高*厚）mm: 964×561×81

6、具备内容发布安全防护：

6.1算法单帧不良内容图片的检出率应大于99.75%，提供第三方权威机构检测报告。

6.2具有包过滤和检测机制，可全面杜绝病毒、木马、黑客攻击、恶意篡改、盗播、插播等隐患；提供第三方权威机构检测报告

二、提供提供65寸智能屏5台，要求如下：

1、屏幕尺寸:65英寸，屏幕分辨率:超高清（3840×2160）

屏幕比例:16:9

2、操作系统:基于安卓9.0深度优化的2操作系统

CPU:1.5GHz四核Cortex A53 CPU，内部存储空间:16GB

3、音频参数：扬声器数量:2个，输出功率:8W×2

4、端口参数

USB接口:至少2个，HDMI接口:至少1个（支持ARC），网口*1个。

USB支持视频格式:AVI/MPG/TS/MKV/MOV/MP4/RM/RMVB

USB支持音频格式:MP3，USB支持图片格式:JPEG/JPG

5、规格参数

单屏尺寸（宽*高*厚）mm: 1452×834×74

6、具备内容发布安全防护：

6.1算法单帧不良内容图片的检出率应大于99.75%，提供第三方权威机构检测报告。

6.2具有包过滤和检测机制，可全面杜绝病毒、木马、黑客攻击、恶意篡改、盗播、插播等隐患，提供第三方权威机构检测报告

三、服务要求：

- 包安装，将所购屏安装到指定诊室的墙上，包含电源线以及网络线的布线（如就近无接口，需从弱电间及配电房引线），包含电源插座的安装、网络模块及面板的安装，网络通信调测。以上所有的人工费、材料费皆由乙方承担。

- 对接医院排队叫号系统，负责将医院排队叫号系统安装到所购屏中，负责每个医生椅位叫号系统的安装、调试，保证医生站能够顺利呼叫，语音能够播放、叫号信息能够正常显示到屏上。

- 根据院方要求，为保障安全，移除叫号屏WIFI、蓝牙模块。有线网络口、外置USB端口等外露接口要求可锁。

- 今后如遇诊室调整需要移屏，乙方承诺免费移位（含布线等，满足业务运行）。