- 2U,内外端机双侧液晶屏；内端机≥5个10/100/1000Base-T接口（含1个管理口），≥2个千兆光口插槽，≥1个扩展槽位；外端机≥5个10/100/1000Base-T接口（含1个HA口），≥2个千兆光口插槽，≥1个扩展槽位,双电源,网络吞吐量≥1.2Gbps，并发连接数≥12万，延时5ms，内外端机各≥8G内存，内外端机各≥1T机械硬盘。

- “2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。采用高性能多核并行安全操作系统（须提供证明材料）。

- 内置HTTP安全模块，支持URL过滤引擎、内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、网页过滤引擎安全防护及单独启停控制。提供界面配置截图证明。

- ▲支持入侵防御，支持HTTP攻击类，RPC攻击类，WEBCGI攻击类，拒绝服务类、木马类、蠕虫类等11大类不少于4000条的攻击规则知识库。提供界面配置截图证明。

- 文件传输功能支持50种以上文件类型特征识别，非扩展名过滤，包括可执行文件、文本文件、压缩文件、图片文件、多媒体文件等，支持上下行方向过滤单独控制，支持允许、阻断、告警三种处理方式。

- VOIP安全功能支持对源目的IP地址、端口、时间以及基于源用户身份的访问控制策略；可对音视频信令类型、消息内容类型、回放控制、控制操作、查询控制、订阅控制以及音视频格式进行检查；

- 内置VOIP安全模块，内置VOIP安全引擎，支持主被叫用户黑名单的控制。提供界面配置截图。

- 文件同步功能支持源文件处理策略，包括保留、删除、转存三种处理方式。支持同步删除、文件续传、子目录同步、日志记录开关控制；支持单一任务的线程数和缓冲时间设置，可手动设置同步任务的线程数；

- 数据库同步功能无客户端方式无需在用户服务器上安装任何插件，网闸不开放任何服务端口；有客户端方式可提供专用文件同步客户端安装在用户服务器上，提供安全的数据库同步服务。

- 支持数据库同步冲突策略处理，包括覆盖、忽略、以源为准、以目的为准等处理方式。提供界面配置截图证明。

- ▲支持扩展企业版和专业版双病毒防御引擎功能，采用国内外知名厂商病毒库，支持病毒库升级，并提供后续升级服务。提供界面配置截图证明。

- 扩展支持基于URL分类知识库的web网站过滤功能，支持URL知识库的升级，并提供后续升级服务。

- 提供ping、traceroute、tcp、http、dns等诊断诊断测试工具，支持设备健康记录和调试信息的导出。

- 支持日志记录本地数据库存储，也可以将日志传输到独立的日志服务器上，传输日志格式支持syslog和welf，支持日志加密传输。

- ▲产品具备中国网络安全审查技术与认证中心 IT产品信息安全认证证书（EAL4+及以上）、密码检测证书，提供以上证书复印件