| 设备名称 | 配置概要 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 国产全闪存储 | 1、采用2U盘控一体全闪存存储架构，本次配置≥2个控制器，控制器框提供≥25个硬盘槽位。 2、存储系统配置国产ARM架构处理器，总物理核数≥64个物理核，单颗CPU主频≥2.6GHz（非超频、睿频）。 3、存储系统内总一级缓存容量配置≥192GB，且任意控制器一级缓存容量≥96GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 4、本次每双控配置≥25块 3.84TB NVMe SSD硬盘，做完raid6后可用容量≥75TB。 5、存储系统配置≥8*16Gbps FC接口， 配置≥8*10Gbps光接口，配置≥8*1Gbps 接口。 6、存储系统支持Raid6，RAID-TP等Raid模式。 7、存储系统支持≤3秒的快照周期，提供无损快照功能。 8、存储系统支持容量预测功能，预测时间周期最大为未来一年。 9、存储系统支持文件系统服务质量控制功能，支持QoS的突发控制。 10、提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 11、配置SAN、NAS、对象A-A免网关双活架构部署，实现两套核心存储数据双活，任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行， 12、支持无中断系统软件在线升级，升级过程中无需重启控制器。 13、支持端到端的DIF ，防止静默数据错误。 14、提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能。 15、配置SAN、NAS、对象协议授权，图形化管理界面、快照、克隆、远程复制、智能精简配置、QOS服务 质量控制、双活、CDP持续数据保护授权。 16、提供≥3年7*24H维保，存储双活实施服务。 | 2套 |
| SAN光纤交换机 | 48口16Gb光纤交换机，激活24个接口，配置24个多模模块，提供3年原厂保修。 | 2台 |
| 集成服务 | 1、全闪存储上架之后，重新规划本院现有存储的使用，对业务系统使用的存储划分进行合理优化。 2、将核心业务系统的数据进行迁移，由原旧存储迁移到高性能全闪存储上，迁移过程保证数据不丢失、不破坏，迁移完成后保证业务系统运行正常。 3、根据用户规划调整优化和迁移存储，须保证业务系统使用不中断，数据不丢失。 4、现有存储设备完成数据迁移后，重新规划存储空间，通过现有存储引擎配置双活存储空间，并挂载给指定业务系统。 5、提供本项目范围内7*24小时应急响应服务，包含事件分析、应急响应处置、故障处理等并形成事件处理报告。 | 1项 |